臺北市都市更新事業（重建區段）建築物工程造價基準

- 本工程造價基準於96年7月30日提經本市都市更新審議委員會第81次委員會議審議通過，做為都市更新事業計畫及權利變換計畫之工程造價審議參酌。

- 建築物工程造價標準單價表（單位：平方公尺）

建築物工程造價標準單價表（單位：坪）

- 建築物工程造價核計原則

- 包含項目：

1.建築工程

（1）假設工程。

（2）基礎工程。

（3）結構體工程。

（4）外部裝修工程。

（5）內部裝修工程。

（6）門窗工程。

（7）防水隔熱工程。

（8）雜項工程。

（9）景觀工程（庭園及綠化工程）。

（10）設備工程（電梯、廚具等）。

2.機電工程

（1）電氣工程。

（2）弱電工程。

（3）給排水工程。

（4）生活廢水工程。

（5）消防設備工程。

（6）通風工程。

3.施工稅捐、利潤及管理費

- 不包含項目：

1.拆除工程。

2.建築設計費、鑑界費、鑽探費、建築相關規費。

3.公寓大廈管理金、開放空間基金。

4.計畫道路開闢相關費用（含土地成本、地上物拆遷、道路開闢費用）。

5.週邊公有建築物維護費用。

- 特殊因素，得專案研析說明另行設計者：

1.特殊大地工程（含地質改良）。

2.山坡地開發工程。

3.拆除工程（含地上、地下）。

4.特殊設備（包括機械停車、空調設備）。

5.綠建築設施。

6.環境監測費、環保安衛費、空氣污染防治費。

7.物價調整費。

8.特殊外牆工程（如帷幕牆等）。

9.鄰房鑑定與鄰房保固費。

10.古蹟保存及歷史建物之維護費。

11.公共設施搬遷費。

12.大樹保護及遷移費用。

13.減震、制震構造。

14.特殊設備及工法或行政單位要求。

15.其他。

- 建築物使用用途：辦公室、住宅、店舖及一般市場。         建築物主體有兩種以上構造時，其單價應按其構造比例及本表單價加權計算之。前述所稱建築物主體係指地面層以上之建築物結構。建築物之用途分屬不同類別時，其單價應按其各類使用比例及本表單價加權計算之。同一建築基地之建築物分屬兩種以上不同樓層時，其單價應按各部分所佔樓地板面積比例及個別單價平均計算之。

- 建築物地上地下層計算方式，有下列情形者，得按標準單價依下列核計原則另計加價或加成：

1.地上層7層至15層建築物其地下樓層超過2層。

2.地上16層以上建築物其地下樓層數超過3層。

以上各超建樓層之實際面積按核列地面層以上認列單價依下述算式加計造價：

1.超建第1層部份，該層加計造價30%。

2.超建第2層部分，該層加計造價40%。

3.超建第3層部分，該層加計造價50%。

4.超建第4層（含）以上部分，該層加計造價60%。

【地下層加成之計算範例】

加計原則以超建樓層當層樓地板面積加計之。

範例：

若某都市更新建物，鋼筋混凝土造，樓高14層，地下室4層，建材等級中高級，每層樓地板面積為1000M2，依據核計原則地下室超建二層，因此加計方式如下：

1.「鋼筋混凝土造、11-15層、第二級」標準單價為30,300元。

2. 超建之地下層第三層，當層之標準單價可加計30%，計算方式30,300×(1+30%)=39,400元。（計算至百元，百元以下四捨五入）。

3. 超建之地下層第四層，當層之標準單價可加計40%，計算方式30,300×(1+40%)=42,400元。（計算至百元，百元以下四捨五入）。

因此其地下層第一以及第二層之標準單價為30,300元，第三層為39,400元，第四層為42,400元。

- 建築物之樓層高度以標準高度為4M內為主，有下列情形者，得按標準單價依下列核計原則另計加價或加成：

1. 樓層高度超過4M（不含4M），每增加0.1M該層加計造價1%進行計算。

2. 後續樓層高度以此類推方式進行加計造價。

3. 其中一樓設計如供住宅使用者以4.2公尺為基準高度，如供商業使用者以4.5公尺為基準高度。

【地上層加成之計算範例】

加計原則以超出標準樓層高度當層樓地板面積加計之。

範例：

若某都市更新建物，鋼筋混凝土造，樓高14層，1-10樓樓高3.6M，11-14樓樓高4.2M，建材等級中高級，每層樓地板面積為1000M2，依據核計原則1-10層樓標準單價不加計，11-14樓標準單價加計2%（每增加0.1M，加計1%），因此加計方式如下：

1.「鋼筋混凝土造、11-15層、第二級」標準單價為30,300元。

2. 11-14樓，各層之標準單價可加計2%，計算方式30,300×(1+2%)=30,900元。（計算至百元，百元以下四捨五入）。

因此1-10樓之標準單價為30,300元，11-14樓各層樓之標準單價為30,900元。

- 物價指數處理措施及計算方式

1. 依據臺北市都市更新處建築物工程造價標準單價表  物價基準日為主。

（1）採用協議合建方式申請案件，其物價調整基準日以實施者擬具事業計畫送件前六個月內為期限。

（2）採用權利變換方式申請案件，其物價調整基準日需與權利變換計畫之估價基準日一致。

2.建築物標準單價表價格調整週期為基準日後ㄧ年，或機關辦理審議時營建物價大幅變動，調整週期由機關訂之。

3.本物價調整處理措施之物價指數依據臺北市營造工程物價指數辦理。

4.調整過後之臺北市都市更新處建築物工程造價標準單價表，經送臺北市都市更新審議委員會決議後公告實施。

5.計算方式：

（1）調整日當月營造工程物價指數比較臺北市都市更新建築物工程造價標準單價表物價基準日總指數，其指數增減率之絕對值超過2.5%者，就漲跌幅超過2.5%部分，進行調整臺北市都市更新建築物標準單價表之單價；指數增減率之絕對值在2.5%以內者，不予調整。

- 指數增減率＝[（B/C）－1] ×100%

- B＝調整日當月總指數。﹝1.調整日係指本處理措施第二點之規定日﹞

- C＝臺北市都市更新建築物工程造價標準單價表物價基準日當月總指數。

- 指數增減率由百分比換算為數值後，計算至小數點以下第四位(第五位四捨五入)。

（2）每期調整價格均以下列公式計算調整金額（計算至百元，百元以下四捨五入）：

- A× (指數增減率之絕對值－2.5%)

- 其中A＝臺北市都市更新處建築物工程造價標準單價表物價基準日之價格。

（3）指數增減率為正值者，就上開調整金額調整﹔指數增減率為負值者，就上開調整金額扣減。

【物價調整之計算範例】（以下相關數據為假設值）

1.臺北市都市更新建築物工程造價標準單價表基準日(95/03)當月之臺北市營造工程物價指數之總指數為122.86。

2.96/03辦理物價調整措施，當月之臺北市營造工程物價指數之總指數為137.36。

3.假設95/03臺北市都市更新建築物工程造價標準單價表「鋼筋混凝土造、11-15層、第二級」之價格為30,300元，則當月(96/03)之物價調整計算如下：

（1）指數增減率=[(137.36/122.86)-1] x 100% =11.80%

（2）調整金額

- A×(指數增減率之絕對值－2.5%)

- =30,300x(11.80%-2.5%)=2,800（計算至百元，百元以下四捨五入）

- 故當期(96/03)之物價調整金額為2,800元

4.96/03當期臺北市都市更新建築物工程造價標準單價表「鋼筋混凝土造、11-15層、第二級」之調整價格為：

- 95/03之價格加上96/03物價調整之金額

- 30,300元+2,800元=33,100元

- 本表所列單位面積造價均包含施工者之稅捐、利潤及管理費；樓層數六樓以上者含法定電梯設備。

- 工程造價基準表所稱面積係指該建築物之總樓地板面積（平方公尺）。註：營建費用 = 總樓地板面積 × 工程造價；另△F4及△F6等二項容積獎勵，於計算銷售淨利時所用之工程造價以產權面積計算。

- 工程造價基準表各種構造之造價，已反應樓層高度、建材（含結構材料）、設計及法定設備之差別。建材等級差異之標準造價已於表中詳列（詳細內容請參照建材設備等級表）。

1.為一般合格等級建材。

2.為中高級品等級建材。

3.為高級品等級建材。

- 樓層高度，建材、設備等特殊者得敘明理由，並視其實 價酌予調整。

- 依本原則另予加價、加成、調整或特殊情形所增加費用，如涉及申請都市更新建築容積獎勵項目，不得重複列入。

- 各級工程造價提列時，須符合「建材設備調查表」所列「一、外觀牆面」、「二、牆面（含踢踏板）」、「三、地坪」、「八、停車設備」、「九、電器設備」及「十、通風工程及空調設備」為各該級建材設備必要項，加上其餘六項（十三、消防設備除外）應達三項以上為該級建材設備，以作為是否符合該級建材設備審議原則。

- 營造工程費用估算表

- 建材設備等級表

| 項目 | 位置 | 使用建材及設備 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一級 | 第二級 | 第三級 |  |
| 一、外觀牆面 | 正面牆 | 四面正立面，貼馬賽克、小口磚、方塊磚、丁掛磚等國產磁磚，另噴磁磚漆 | 四面正立面，三段式區分，基座部分使用天然石材搭配高級飾材，牆身部分使用整體造型丁掛、小口磚或山形磚搭配抿石子、鐵件、石頭漆線板收邊，冠頂部分使用列柱、玻璃纖維強化水泥GRC、線板、屋瓦 | 四面正立面，三段式區分，建材部分使用天然石材、玻璃鋼材石材，磁磚部分採用防霉抗菌磁磚，或藝術造型或雕刻品 |  |
|  | 背面牆 |  |  |  |  |
|  | 側面牆 |  |  |  |  |
| 二、牆面(含踢腳板) | 內部隔間牆 | 輕隔間或1/2B磚牆，牆面粉刷水泥漆、乳膠漆 | 輕隔間或1/2B磚牆，牆面粉刷水泥漆、乳膠漆 | 輕隔間或1/2B磚牆，牆面粉刷水泥漆、乳膠漆 | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 一樓門廳 | 水泥漆、乳膠漆 | 牆面貼拋光石英磚或石材 | 牆面貼進口拋光石英磚或進口石材、雕塑造型 | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 2F以上梯廳 | 水泥漆、乳膠漆 |  | 牆面貼進口拋光石英磚或進口石材 | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 公共樓梯間 | 水泥漆、乳膠漆 |  | 牆面貼進口拋光石英磚或進口石材 | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 1F店面室內空間 | 水泥漆、乳膠漆 |  | 牆面貼進口拋光石英磚或進口石材 | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 2F以上室內空間 | 水泥漆、乳膠漆 |  |  | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 浴廁 | 國產磁磚 | 亮面磁磚加腰帶 | 亮面磁磚加腰帶、進口磁磚 |  |
|  | 陽臺 | 防水水泥漆 | 整體造型丁掛、小口磚或山形磚搭配抿石子，加防水水泥漆 | 整體照型天然石材、玻璃鋼材石材，磁磚部分採用防霉抗菌磁磚 | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 地下室 | 防水水泥漆 |  |  | ICI得利、長城或虹牌 |
| 三、地坪〈含門檻〉 | 一樓門廳 | 國產磁磚 | 拋光石英磚、天然石材、人造鋼石 | 進口花崗石或拼花處理大理石石材 | 第三級應與天花、牆面整體配置達飯店型門廳設備 |
|  | 1F以上梯廳 | 國產磁磚 | 拋光石英磚、天然石材、人造鋼石 | 進口花崗石或大理石石材 |  |
|  | 公共樓梯間 | 國產磁磚 | 拋光石英磚 | 進口花崗石或大理石石材 |  |
|  | 1F店面室內空間 | 國產磁磚 | 拋光石英磚 | 進口花崗石或大理石石材 |  |
|  | 2F以上室內空間 | 國產磁磚 | 拋光石英磚、複合式木質地板 | 拋光石英磚或實木地板 |  |
|  | 浴廁 | 國產磁磚 | 防滑地磚 | 防滑地磚或進口石材 |  |
|  | 陽臺 | 小口磚、馬賽克 | 防滑石英磚 |  |  |
|  | 地下室 | 整體粉光 | AC舖面或PU |  |  |
|  | 屋頂 | 1.整體防水粉光，加鋪防水隔熱PU 2.一層隔熱、一層防水 | 1.整體防水粉光，加舖PU或其他防水隔熱層[如自黏性防水膜(防水)、泡沫混凝土(隔熱)]貼石材 2.兩層隔熱、兩層防水材質 | 1.整體防水粉光，加舖PU或其他防水隔熱層[如自黏性防水膜(防水)、泡沫混凝土(隔熱)]貼石材 2.超越兩層隔熱及兩層防水，或更多層次產品 |  |
| 四、平頂 | 一樓門廳 | 水泥漆、乳膠漆 | 整體造型加水泥漆、乳膠漆（含灯具） | 藝術造型雕塑配合多項建材、壁灯、吊灯 | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 1F以上梯廳 | 水泥漆、乳膠漆 | 整體造型加水泥漆、乳膠漆（含灯具） | 整體造型加水泥漆、乳膠漆（含吊灯、壁灯） | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 公共樓梯間 | 水泥漆、乳膠漆 |  | 整體造型加水泥漆、乳膠漆 | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 1F店面室內空間 | 水泥漆、乳膠漆 | 水泥漆、乳膠漆加線板 | 整體造型加水泥漆、乳膠漆 | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 2F以上室內空間 | 水泥漆、乳膠漆 | 水泥漆、乳膠漆加線板 |  | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 浴廁 | 防水水泥漆、乳膠漆 | 企口防潮塑膠浪板或防水水泥漆、乳膠漆 |  | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 陽臺 | 晴雨漆 |  |  | ICI得利、長城或虹牌 |
|  | 地下室 | 防水水泥漆 |  |  | ICI得利、長城或虹牌 |
| 五、電梯設備 |  | 1.電梯設備應考量車廂容納人數、停數、配置電梯臺數以及品牌而定，發生停電時緊急發電機電源應能適時啟動電梯設備。 2.第一級電梯應包含一般電梯安全設施如緊急求救警鈴，對講機，含防夾門擋 3.第二級以及第三級電梯除一般電梯安全設施外，建材設備中應含有閉路電視監控系統、控制箱門開關時間、照明燈及通風扇，無人乘坐時自動關閉控制、入口處採雙側安全門檔，門廳電梯採大型門框及鏡面不銹鋼蝕花門扇，其餘樓層可採不銹鋼大型門框，門板採用不鏽鋼，或採整體造型設計。 |  |  | 各建案應視實際狀況詳實編列，視其實價酌予調整。 |
| 六、浴室設備 |  | 1.人造石檯面、崁入式面盆 2.馬桶 3.塑鋼、陶瓷浴缸 | 1.面盆（崁入式、檯面式） 馬桶（單體、壁掛式）衛生設備 2.天然石材或人造石檯面 3. SMC、琺瑯、按摩浴缸 4 .SPA 淋浴、淋浴拉門 5.乾、濕分離式設計 | 1.設置玄關化妝室（Powder Room） 2.Home Spa 淋浴間（Body Shower） 3.定溫冷熱單槍龍頭 4.全天然石材砌作浴缸 5.電腦馬桶 6.大型化按摩浴缸 | 1.等級之需分需視戶數以及每層樓配置之數量而定 2.第二級以及第三級設備多以進口設備為主 3.第三級衛浴設備多為使用者自行選配，並增加設計師於收納空間之巧思 |
| 七、廚具設備 |  | 整體式廚具（人造石檯面、雙口洗滌槽、瓦斯爐 臺、抽油煙機） | 整體式廚具設備，含： 1.杜邦人造石流理檯面 2.三口式瓦斯爐 3.崁入式烘碗機 4.冷熱單槍龍頭 5.附加烤箱、洗碗機 | 除第二級設備外，另增雙排式大尺度廚具，並含 1.融入電冰箱整體設計 2.廚具設備中含鐵胃、廚餘處理機 3.廚具尺寸較大，種類較多 | 1.等級之需分需視戶數以及每層樓配置之數量而定 2.第二級以及第三級設備多以進口設備為主 3.第三級廚具設備多為使用者自行選配，並增加中島式以及開放式廚房設計 |
| 八、停車設備 |  | 停車設備分為平面車位、立體車位、地下立體車位等，需視建案本身地下空間之設計為主，其等級之區分需考量機械設備保養費用、以及保全系統之等級，第一級建案多為一般保全以及緊急求救功能，第二級建案多為中央安全保全系統以及CCTV之監視系統，第三級建案除中央安全保全系統外，另加設家庭自動化網路監視監控系統，並包含停車場自動化、CCTV監視系統以及安全警報自動化系統。 |  |  | 停車設備以及安全配置系統之費用應於各級建案中詳實編列，視其實價酌予調整。 |
| 九、電氣設備 | 總開關 | 標準規格，三至五迴路 | 標準規格五迴路以上，多迴路系統無熔絲開關及漏電斷電開關 | 各重電機具及迴路皆為獨立，多迴路系統無熔絲開關及漏電斷電開關 |  |
|  | 各戶配備 | 各房一燈一開關一插座 | 各房二燈四開關二插座以上，進口大型面板附夜光 | 各房二燈四開關二插座以上，進口大型微調面板附夜光，或全戶系統遙控開關，(熱水分瓦斯及電熱雙系統供應) |  |
|  | 抽風設備 | 無窗浴室 | 各浴室、廚房、儲藏室皆為無聲抽風系統 | 各浴室、廚房、儲藏室皆為無聲抽風系統，配合暖房乾燥系統 |  |
| 及空調設備 十、通風工程 | 各戶配備 | 留置冷氣窗孔 | 以分離式冷氣安裝為主，取消冷氣窗，預留穿樑套管(以專區規畫主機位置) | 1.分離式冷氣、預留穿樑套管（包含管線佈設及設備安裝） 2.中央系統空調主機（含管線系統） 3.熱交換系統 | 此部分主要為空調設備裝置之設計，非以空調設備主題為主，空調設備之費用應另行詳實編列，視其實價酌予調整。 |
|  | 地下室 | 簡易抽風設備 | 各層進風管道，各層抽風設備 | 各層進風管道，各層空氣品質自動偵測感應抽風設備 |  |
| 十一、景觀工程 | 植栽與綠化 | 法規規定項目，一般草皮，一般灌木，一、二棵喬木 | 地被為臺北草或韓國草，灌木為多種四季花木，喬木足以造成遮涼林蔭 | 地面及屋頂同第二級，數量更多更仔細 |  |
|  | 庭園與造景 | 無 | 部份造景及庭園小道，含自動灑水系統 | 整體造景及庭園小橋流水，含自動灑水系統及投射燈光，屋頂花園亦同 |  |
| 十二、門禁管理及保全監控系統 | 庭園四周 | 無 | 圍牆與庭園四周設自動監視系統 | 同第二級 |  |
|  | 入口門廳 | 電視對講機，進門刷卡管理 | 電視對講機，進門指紋辨視、密碼輸入及刷卡管理，並設定時性人員管理 | 同第二級，並設24小時人員管理 |  |
|  | 各戶大門 | 金屬雕花門，雙道門鎖 | 防爆耐燃多層金屬門，多道全排門鎖，強開警報系統 | 防爆耐燃多層金屬門，多道全排門鎖，強開警報系統連結大樓管理系統 |  |
|  | 各戶門窗瓦斯 | 無 | 瓦斯偵測及各門窗磁簧開關連線本戶警報系統及大樓警報系統 |  |  |
|  | 門禁、監視與報警 | 無 | 整棟式24小時錄影系統，自動報警系統連結個人、保全或警察局，地下室及電梯監視系統連線至管理員室及各戶監視器 | 整棟式24小時錄影系統，人員查證確定全棟警示廣播系統，自動報警系統連結保全或警察局，地下室及電梯監視系統連線至管理員室，全棟大樓各監視點全天候電視螢幕顯示 |  |
| 十三、消防設備 |  | 消防設備需視建案本身設計為主，包含的項目有消防栓（含室內與室外之設備）、感知器（含差動式、定溫室、偵煙式）、火警受信總機、消防泵、避難指標（含避難方向指示燈、緊急照明燈、出口指示燈）、緩降機、消防灑水設備（含泡沫泵、泡沫頭、一齊開放閥、比例混合器、原液槽等）、緊急發電機及消防設備安裝等 |  |  | 消防設備及配置之費用應於各級建案中詳實編列，視其實價酌予調整。 |

- 建築物工程造價審議方式

- 實施者所提出之都市更新事業計畫中，須依使用建材設備等級填具建築工程建材設備等級表，依核計原則確定建材設備等級及進行單價之調整，同時編制營造工程造價估算表供作審查、審議。

- 若所提之估算表每單位工程造價超過造價基準時，需針對其所提出之建材設備等級表核實計列，並詳細敘明理由及各項細目，經初審後辦理公告公開展覽，送交幹事會議進行審查，由實施者依幹事意見提出補充說明比對表，再提請委員會議審議。

- 建築工程建材設備等級表

| 都市更新事業計畫之建材設備等級表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 位置 | 使用建材及設備 （請註明使用材料之種類） | 備註 （請註明廠商、品牌、規格） | 自評等級 （一、二、三級） |
| 一、外觀牆面 | 正面牆 |  |  |  |
|  | 背面牆 |  |  |  |
|  | 側面牆 |  |  |  |
| 二、牆面(含踢腳板) | 內部隔間牆 |  |  |  |
|  | 一樓門廳 |  |  |  |
|  | 2F以上梯廳 |  |  |  |
|  | 公共樓梯間 |  |  |  |
|  | 1F店面室內空間 |  |  |  |
|  | 2F以上室內空間 |  |  |  |
|  | 浴廁 |  |  |  |
|  | 陽臺 |  |  |  |
|  | 地下室 |  |  |  |
| 三、地坪〈含門檻〉 | 一樓門廳 |  |  |  |
|  | 1F以上梯廳 |  |  |  |
|  | 公共樓梯間 |  |  |  |
|  | 1F店面室內空間 |  |  |  |
|  | 2F以上室內空間 |  |  |  |
|  | 浴廁 |  |  |  |
|  | 陽臺 |  |  |  |
|  | 地下室 |  |  |  |
|  | 屋頂 |  |  |  |
| 四、平頂 | 一樓門廳 |  |  |  |
|  | 1F以上梯廳 |  |  |  |
|  | 公共樓梯間 |  |  |  |
|  | 1F店面室內空間 |  |  |  |
|  | 2F以上室內空間 |  |  |  |
|  | 浴廁 |  |  |  |
|  | 陽臺 |  |  |  |
|  | 地下室 |  |  |  |
| 五、電梯設備 |  |  |  |  |
| 六、浴室設備 |  |  |  |  |
| 七、廚具設備 |  |  |  |  |
| 八、停車設備 |  |  |  |  |
| 九、電氣設備 | 總開關 |  |  |  |
|  | 各戶配備 |  |  |  |
|  | 抽風設備 |  |  |  |
| 及空調設備 十、通風工程 | 各戶配備 |  |  |  |
|  | 地下室 |  |  |  |
| 十一、景觀工程 | 植栽與綠化 |  |  |  |
|  | 庭園與造景 |  |  |  |
| 十二、門禁管理及保全監控系統 | 庭園四周 |  |  |  |
|  | 入口門廳 |  |  |  |
|  | 各戶大門 |  |  |  |
|  | 各戶門窗瓦斯 |  |  |  |
|  | 門禁、監視與報警 |  |  |  |
| 十三、消防設備 |  |  |  |  |